РАЗБОРНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ

Расчетное	10 бар = NI рама	10 бар = N рама

давление:	16 бар = PI рама	16 бар = P рама

25 бар = SI рама	25 бар = S рама

|  | A | B | C | D | E | L | Максим. пл. теплоперед. поверхн. (м2) | Максим. количество пластин | Максим. расход (м3/ч) | Соедине-ния. (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М4 | 188 | 72 | 154 | 40 | 17 | 91 | 0.36 | 30 | 4 | 12 |
| М10 | 287 | 115 | 243 | 72 | 22 | 160 | 1.92 | 60 | 12 | 25 |
| GC-12I | 496 | 165 | 357 | 60 | 69.5 | 500 | 3.2 | 102 | 12 | 25 |
| GC-28I | 808 | 160 | 675 | 65 | 66.5 | 500 | 10.4 | 130 | 12 | 25 |
| GC-30I | 692.5 | 250 | 555 | 100 | 90 | 375 | 5.1 | 60 | 30 | 40 |
| GC-30 | 692.5 | 250 | 555 | 100 | 90 | 1090 | 17.0 | 200 | 30 | 40 |
| GC-50I | 840 | 320 | 592 | 135 | 140 | 375 | 6.0 | 50 | 50 | 50 |
| GC-50 | 840 | 320 | 592 | 135 | 140 | 1090 | 21.0 | 175 | 50 | 50 |
| GC-26 | 1265 | 460 | 779 | 226 | 220 | 2690 | 99.0 | 380 | 50 | 50 |
| GC-51 | 1730 | 630 | 1143 | 300 | 300 | 2850 | 250.0 | 450 | 450 | 150 |
| GC-60 | 1700 | 825 | 910 | 420 | 350 | 3600 | 280.0 | 500 | 800 | 200 |
| GX-6 I | 745 | 160 | 640 | 60 | 52.5 | 500 | 7.0 | 100 | 12 | 25 |
| GX-12 I | 840 | 320 | 592 | 135 | 140 | 375 | 6.0 | 160 | 50 | 50 |
| GX-12 | 840 | 320 | 592 | 135 | 140 | 1090 | 19.0 | 160 | 50 | 50 |
| GX-18 I | 1070 | 320 | 821.5 | 135 | 140 | 375 | 9.0 | 50 | 50 | 50 |
| GX-18 | 1070 | 320 | 821.5 | 135 | 140 | 1090 | 29.0 | 160 | 50 | 50 |
| GX-26 | 1265 | 460 | 779 | 226 | 220 | 3082 | 120.0 | 450 | 200 | 100 |
| GX-42 | 1675 | 460 | 1188 | 226 | 220 | 3082 | 200.0 | 450 | 200 | 100 |
| GX-51 | 1730 | 630 | 1143 | 300 | 300 | 3130 | 250.0 | 450 | 450 | 150 |
| GX-37 | 1430 | 626 | 840 | 285 | 300 | 3100 | 170.0 | 460 | 450 | 150 |
| GX-64 | 1910 | 626 | 1320 | 285 | 300 | 3100 | 295.0 | 460 | 450 | 150 |
| GX-91 | 2390 | 626 | 1800 | 285 | 300 | 3200 | 420.0 | 460 | 450 | 150 |
| GX-118 | 2870 | 626 | 2280 | 285 | 300 | 3200 | 540.0 | 460 | 450 | 150 |
| GX-60 | 1700 | 825 | 910 | 420 | 350 | 4000 | 280.0 | 500 | 800 | 200 |
| GX-100 | 2280 | 825 | 1490 | 420 | 350 | 4000 | 510.0 | 500 | 800 | 200 |
| GX-140 | 2860 | 825 | 2070 | 420 | 350 | 3400 | 580.0 | 400 | 800 | 200 |
| GX-180 | 3440 | 825 | 2650 | 420 | 350 | 3400 | 750.0 | 400 | 800 | 200 |
| GX-85 | 1985 | 1060 | 1140 | 570 | 360 | 3800 | 460.0 | 500 | 1800 | 300 |
| GX-145 | 2565 | 1060 | 1720 | 570 | 360 | 3800 | 750.0 | 500 | 1800 | 300 |
| GX-205 | 3145 | 1060 | 2300 | 570 | 360 | 3300 | 840.0 | 400 | 1800 | 300 |
| GX-265 | 3725 | 1060 | 2880 | 570 | 360 | 3300 | 1080.0 | 400 | 1800 | 300 |
| GX-325 | 4305 | 1060 | 3460 | 570 | 360 | 2800 | 990.0 | 300 | 1800 | 300 |
| GM-56 | 630 | 270 | 891 | 115 | 140 | 1050 | 9.0 | 150 | 50 | 50 |
| GM-59 | 774 | 270 | 535 | 115 | 140 | 1050 | 13.0 | 150 | 50 | 50 |
| GM-138 | 1480 | 485 | 1100 | 260 | 220 | 2373 | 114.0 | 300 | 200 | 100 |
| GM-257 | 1850 | 740 | 1216 | 360 | 350 | 3510 | 260.0 | 450 | 800 | 200 |
| GM-276 | 2154 | 740 | 1520 | 360 | 350 | 3510 | 340.0 | 450 | 800 | 200 |

Размер L указан при максимальном количестве пластин

| Материалы пластин: | Материалы прокладок: | Рабочее давление – до 25 кгс/см2 |
| --- | --- | --- |
| AISI 304, AISI 316, Титан, 254 SMO | Нитрил, EPDM (P), Fluor, Viton и др. | Рабочая температура – до +150 оС (для жидкостей до 180 оС) |

Габаритные размеры и основные данные пластинчатых паяных теплообменников CBE

|  |  |  |  |  |  | Тип CBE |  | Максим. колич. пластин | Площадь пластины, м2 |  | Макс. расход, м3/ч | Вес пустого СВЕ, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | B5 |  | 60 | 0,012 |  | 4 | 0.6+0,044xNP |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B8 |  | 60 | 0,023 |  | 4 | 0.9+0,070xNP |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B10 |  | 120 | 0,032 |  | 12 | 1.5+0,126xNP |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B10DW |  | 120 | 0,032 |  | 12 | 1.5+0,126xNP |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B12 |  | 120 | 0,027 |  | 22 | 1.7+0,116xNP |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B15 |  | 60 | 0,036 |  | 4 | 0.6+0,070xNP |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B25 |  | 120 | 0,063 |  | 12 | 0.6+0,070xNP |  |  |
|  |  |  |  |  |  | V25 |  | 120 | 0,063 |  | 12 | 0.6+0,070xNP |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B27 |  | 140 | 0,060 |  | 22 | 0.6+0,070xNP |  |  |
|  |  |  |  |  |  | V27 |  | 140 | 0,060 |  | 22 | 0.6+0,070xNP |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B35 |  | 250 | 0,093 |  | 35 | 0.6+0,070xNP |  |  |
|  |  |  |  |  |  | V35 |  | 250 | 0,093 |  | 35 | 0.6+0,070xNP |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B45 |  | 250 | 0,128 |  | 35 | 0.6+0,070xNP |  |  |
|  |  |  |  |  |  | V45 |  | 250 | 0,128 |  | 35 | 0.6+0,070xNP |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DV47 |  | 200 | 0,128 |  | 35 | 0.6+0,070xNP |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B50 |  | 280 | 0,112 |  | 70 | 0.6+0,070xNP |  |  |
|  |  |  |  |  |  | V50 |  | 280 | 0,112 |  | 70 | 0.6+0,070xNP |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B56 |  | 250 | 0,165 |  | 78 | 0.6+0,070xNP |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B57 |  | 280 | 0,165 |  | 78 | 0.6+0,070xNP |  |  |
|  |  |  |  |  |  | V57 |  | 280 | 0,165 |  | 78 | 0.6+0,070xNP |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DV57 |  | 280 | 0,202 |  | 78 | 0.6+0,070xNP |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B60 |  | 300 | 0,115 |  | 78 | 0.6+0,070xNP |  |  |
|  |  |  |  |  |  | B65 |  | 300 | 0,270 |  | 200 | 0.6+0,070xNP |  |  |
|  |  |  |  |  |  | V65 |  | 300 | 0,270 |  | 200 | 0.6+0,070xNP |  |  |
| Тип CBE | A | B | C | D | E |  | F |  |  | G | Радиус R (мм) | Соединения |  |  |
|  | (мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Резьбовое | Фланцевое |  |
| B5 | 189 | 72 | 154 | 40 | 20 |  | 4.3+2.24xNP |  |  | 7 | 16 | ½ “ | - |  |
| B8 | 310 | 72 | 278 | 40 | 20 |  | 4.3+2.24xNP |  |  | 7 | 16 | ½ “ | - |  |
| B10 | 287 | 117 | 243 | 72 | 20 |  | 4.4+2.34xNP |  |  | 6 | 22 | 1 “ | - |  |
| B10DW | 287 | 117 | 243 | 72 | 20 |  | 4.4+2.34xNP |  |  | 6 | 22 | 1 “ | - |  |
| B12 | 287 | 117 | 234 | 63 | 27 |  | 4.4+2.34xNP |  |  | 6 | 22 | 1 ¼ “ | - |  |
| B15 | 465 | 72 | 432 | 40 | 20 |  | 4.3+2.24xNP |  |  | 7 | 16 | ½ “ | - |  |
| B25 | 524 | 117 | 479 | 72 | 20 |  | 4.4+2.34xNP |  |  | 6 | 22 | 1 “ | - |  |
| V25 | 524 | 117 | 479 | 72 | 20 |  | 4.4+2.34xNP |  |  | 6 | 22 | 1” | - |  |
| B27 | 526 | 119 | 470 | 63 | 27 |  | 4.4+2.34xNP |  |  | 6 | 23 | 1 ¼ “ | - |  |
| V27 | 526 | 119 | 470 | 63 | 27 |  | 4.4+2.34xNP |  |  | 6 | 23 | 1 ¼ “ | - |  |
| B35 | 393 | 243 | 324 | 174 | 27 |  | 8.0+2.40xNP |  |  | 3 | 35 | 1 ½ “ | DN 50C |  |
| V35 | 393 | 243 | 324 | 174 | 27 |  | 8.0+2.40xNP |  |  | 3 | 35 | 1 ½ “ | DN 50C |  |
| B45 | 524 | 241 | 456 | 174 | 27 |  | 9.4+2.40xNP |  |  | 3 | 34 | 1 ½” | DN 50C |  |
| V45 | 524 | 241 | 456 | 174 | 27 |  | 9.4+2.40xNP |  |  | 3 | 34 | 1 ½” | DN 50C |  |
| DV47 | 525 | 243 | 456 | 174 | 27 |  | 10.0+2.40xNP |  |  | 3 | 34 | 1 ½“ | DN50C |  |
| B50 | 524 | 241 | 441 | 159 | 54 |  | 11.4+2.40xNP |  |  | 1 | 34 | 2 ½” | DN65C |  |
| V50 | 524 | 241 | * | * | 54 |  | 11.4+2.40xNP |  |  | 1 | 34 | 2 ½” | DN65C |  |
| B56 | 525 | 243 | 430 | 148 | 54 |  | 14+2.44xNP |  |  | 0 | 48 | 2 ½” | DN65C |  |
| B57 | 693 | 243 | 598 | 148 | 54 |  | 17+2.50xNP |  |  | 0 | 48 | 2 ½” | DN80C |  |
| V57 | 693 | 243 | 598 | 148 | 54 |  | 17+2.50xNP |  |  | 0 | 48 | 2 ½” | DN80C |  |
| DV57 | 694 | 304 | * | * | 54 |  | 16+2.50xNP |  |  | 0 | 38 | 1 ½”/2 ½” | DN80C |  |
| B60 | 374 | 364 | * | * | 54 |  | 16+2.14xNP |  |  | 0 | 41/49 | 2”/2 ½” | DN50C/65C |  |
| B65 | 864 | 363 | 731 | 231 | 54 |  | 17+2.32xNP |  |  | 0 | 67 | - | DN100C |  |
| V65 | 864 | 363 | 731 | 231 | 54 |  | 17+2.32xNP |  |  | 0 | 67 | - | DN100C |  |

V25, V27, V35, V45, V50, V57, DV57, V65 используются только в испарителях

* размеры указаны в компоновочных чертежах.  NP - количество пластин по расчету.

| Материалы пластин | Материал припоя: | Рабочее давление – до 31 кгс/см2 |
| --- | --- | --- |
| AISI 316, Mo-steel | Медь 99.9%, (Никель) | Рабочая температура – от –195 до +220 (350)оС |

ПЛАСТИНЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ E5N, E6N, E8N

Серия самых компактных и экономичных
паяных теплообменников мощностью до 250 кВт.

Технические данные и присоединительные размеры

| ТИП | Макс. число пластин | Площадь пластины, м2 | Максим. расхода м3/ч | Соединения дюйм |  | Вес (пустого) кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E5N | 20 | 0.012 | 4 | ½” | ¾” | 0.33+0.044x(NP-2) |
| E6N | 20 | 0.012 | 4 | ½” | ¾” | 0.37+0.046x(NP-2) |
| E8N | 30 | 0.020 | 4 | ½” | ¾” | 0.54+0.070x(NP-2) |

Габаритные размеры

| ТИП | A | B | C | D | E | F | G | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| E5N | 192 | 73 | 154 | 40 | 12 | 2+2.24xNP | 5 | 16 |
| E6N | 210 | 73 | 172 | 40 | 12 | 2+2.24xNP | 5 | 16 |
| E8N | 315 | 73 | 278 | 40 | 12 | 2+2.24xNP | 5 | 16 |

NP - количество пластин по расчету.

| Материалы пластин | Материалы соединений |  | Материал припоя: |
| --- | --- | --- | --- |
| AISI 316 | AISI 316, углеродистая сталь |  | Медь 99.9% |
| Рабочее давление – до 10 кгс/см2 |  |  |  |
| Рабочая температура – до +90 оС |  |  |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ДАННЫЕ

MINEX:

Самый компактный разборный

теплообменник

| Тип Стандарт | A | B | C | D | F | Вес пустого (кг) | Площадь пластины (м2) | Стандартное количество пластин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мм |  |  |  |  |  |  |  |
| M4 | 188 | 73 | 154 | 40 | 22+2.3xNP* | 2.15+0.045xNP | 0.009 | 10, 14, 20, 30 |
| М10 | 287 | 115 | 243 |  | 22+2.3xNP | 5.7+0.12xNP | 0.022 | 10, 14, 20, 30, 40, 50, 60 |

*NP – количество пластин

Стандартные соединения

| Тип | Размер Резьбовые | Е (мм) |
| --- | --- | --- |
| М4 | ½ “ BCP mals | 30 |
| M10 | 1 “ BCP mals | 30 |

Материал:

Пластины и соединения:	AISI 316 (W1, 4401)

Рама:	Углеродистая сталь

Прокладки	NBR (не наклеиваются)

Рабочие параметры:

Рабочее давление макс.:	1.0 МПа (10 бар)

Рабочая температура макс.	100 оС

При заказе более 50-ти единиц:

 нестандартные размеры (количество пластин)

 двухпроходная схема

 рама из нержавеющей стали.